YAKK、YAKS系列(6kV、10kV)高压增安型三相异步电动机

（机座号 355-630）

产品样本

0AP.138.0105a

目 录

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

概述 ......................................................................................................................................2

型号说明 ..............................................................................................................................2

结构说明 ..............................................................................................................................2

电动机使用条件 ..................................................................................................................2

电动机技术数据 ..................................................................................................................3

结构和安装及外形尺寸 ....................................................................................................13

订货指南 ............................................................................................................................15

1.概述

YAKK、YAKS 系列（6kV、10kV）高压增安型三相异步电动机（机座号 355～630）是我公司九十年代

最新产品，是我公司在引进吸收德国西门子公司高压电动机制造技术的基础上，结合我公司长期稳定生产高

压三相异步电动机的设计制造经验而优化的系列产品。

该系列电动机采用九十年代新技术、新材料、新工艺，选材考究、制造精良，具有体积小、重量轻、功

率大、效率高、噪声低、振动小、运行安全可靠、使用维护方便等特点。

该系列电动机符合我国国家标准 GB755《旋转电机 定额和性能》、行业标准 JB/T7593《Y 系列高压三

相异步电动机技术条件（机座号 355～630）》和国际标准 IEC34，各部分机械尺寸和公差符合相应的国家标

准和国际标准，其防爆性能符合 GB3836．1《爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分：通用要求》和 GB3836．3

《爆炸性气体环境用电气设备 第 3 部分：增安型“e”》。

该系列电动机的外壳防护等级为 IP44、IP54、IP55 等，冷却方式有 IC611、IC81W 等，安装方式为 IMB3，

也可根据用户要求制成不同的防护类型、冷却方式和安装方式。

额定电压：6kV、10kV

功率范围：185～2500kW

同步转速：3000、1500、1000、750、600、500r/min

轴中心高：355、400、450、500、560、630mm

防爆标志：ExeⅡT1、ExeⅡT2、ExeⅡT3

在此基础上派生有户外（W）、湿热带（TH）、户外湿热带（THW）、户内防中等腐蚀型（F1）、户外防

中等腐蚀型（WF1），派生的增安型三相异步电动机的性能指标、安装与外形尺寸与基本系列的相同。

该系列电动机可用于驱动各种通用机械：如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它机械设

备，在矿山、机械工业、石油化工工业、发电厂等工矿企业具有可燃性气体存在的爆炸性危险场所中作为原

动机使用。

2. 型号说明

Y A KK 450– 2 W

异步电动机

增安型

环境代号（户外）

空－ 空冷却

极数（2 极）

轴中心高（450mm）

3. 结构说明

该系列电动机采用国际流行的箱式结构，机座、端盖等部件用钢板焊成，重量轻、刚度好。卸下冷却器，可

观察或接触电机内部，安装和维修方便。

定子采用吊入、滑入两种外装压结构，绝缘等级为 F 级，定子线圈采用双玻璃丝包薄膜绕包铜扁线绕制，经

绕包主绝缘 VPI 整体浸渍后具有较高的电气强度、机械强度、绝缘性能、防潮性和热稳定性。

转子采用鼠笼结构，经高精度校验动平衡，电机运转平稳，振动小。

高压接线盒为密封结构，接线空腔大，留有电缆头位置。接线盒位置在电机右侧两端。

根据不同的功率和转速，轴承结构采用滚动轴承和滑动轴承两种形式：滚动轴承两端设不停机注油装置，可

定期补充润滑脂；滑动轴承为球面滑动轴承，采用压力供油润滑、油环自润滑或复合式润滑方式，同时采取了防

止轴电流产生的措施。

根据用户需要，电机可安装轴承测温元件或仪表，监测轴承温度；也可根据用户需要设置定子测温和防冷凝

加热装置。

4． 电动机使用条件

环境空气温度：-15℃～+40℃

海拔高度：不超过 1000 米

工作制：S1

环境条件：户内、户外（W）、湿热带（TH）、户外湿热带（THW）．

2

5． 电动机技术数据：

5.1 YAKK 系列（6kV） 电动机技术数据见表 1．

5.2 YAKS 系列（6kV） 电动机技术数据见表 2．

5.3 YAKK 系列（10kV）电动机技术数据见表 3．

5.4 YAKS 系列（10kV）电动机技术数据见表 4．

5.5 t 时间为交流绕组在最高环境温度下达到额定运行稳定温度后，从开始通过最初起动电流 I 时计起直至上升

E

A

到极限温度所需要的时间，其数值不小于 5s。

5.6 飞轮力矩 GD 的单位为 kg.m2

2

5.7 电动机的振动速度有效值一般不大于 2.3mm/s.

表

1

(YAKK 系列 6kV)

噪声

(Lw)

型

号

功

率

电

流

A

效

率

%

功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩

因数

飞轮

重量

力矩

dB（A）

kW

COSφ 额定转矩 额定电流 额定转矩

GD2

kg

同步转速 3000r/min

YAKK355--2

YAKK355--2

YAKK355--2

YAKK355--2

YAKK355--2

YAKK400--2

YAKK400--2

YAKK400--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK450--2

YAKK500--2

YAKK500--2

YAKK500--2

YAKK500--2

YAKK560--2

YAKK560--2

YAKK560--2

YAKK630--2

YAKK630--2

YAKK630--2

185

200

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

22.7 92.3

24.5 92.4

26.9 92.5

30.6 92.6

34.2 92.8

38.3 93.1

42.5 93.4

47.8 93.7

53.6 94.0

59.4 94.2

66.4 94.4

73.7 94.6

83.0 94.7

93.3 94.8

105 95.0

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

109

109

109

111

111

111

111

111

111

111

112

112

112

112

112

112

113

113

113

113

113

113

14

15

2400

2500

2600

2700

2800

3600

3800

4000

4400

4600

4800

5000

6000

6200

6400

6600

9500

9700

10000

11700

12200

12700

16

17

18

20

22

24

52

56

60

64

80

86

92

1000 116 95.1

1120 130 95.2

1250 143 95.3

1400 160 95.4

1600 183 95.5

1800 206 95.6

2000 229 95.7

98

120

140

160

200

220

240

YAKK355--4

YAKK400--4

YAKK400--4

YAKK400--4

YAKK400--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK450--4

YAKK500--4

YAKK500--4

YAKK500--4

YAKK500--4

YAKK560--4

YAKK560--4

YAKK560--4

YAKK630--4

YAKK630--4

YAKK630--4

220

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

26.8 93.0

30.4 93.1

33.6 93.2

37.8 93.3

42.5 93.5

47.8 93.7

53.6 93.9

59.5 94.0

66.5 94.2

74.7 94.4

84.0 94.6

93.3 94.8

105 94.9

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.88

0.88

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

0.70

0.70

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

106

108

108

108

108

108

108

108

111

111

111

111

111

111

113

113

113

113

113

20

30

2200

2800

3000

3200

3400

4300

4500

4700

4900

5400

5600

5800

6000

8000

8300

8700

11600

12000

12300

32

34

36

72

76

80

84

160

170

180

190

220

230

240

400

420

440

1000 116

95.0

1120 130 95.1

1250 144 95.2

1400 161 95.3

1600 183 95.4

1800 206 95.5

同步转速 1000r/min

YAKK400--6

YAKK400--6

YAKK400--6

YAKK400--6

YAKK450--6

YAKK450--6

YAKK450--6

YAKK450--6

YAKK500--6

200

220

250

280

315

355

400

450

500

25.3 92.6

27.8 92.8

31.5 93.0

35.2 93.3

39.5 93.5

43.9 93.7

49.4 93.8

55.4 94.1

61.5 94.3

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.83

0.83

0.83

0.83

0.84

0.84

0.8

0.8

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

102

102

105

105

105

105

105

105

105

60

64

3300

3400

3500

3600

4200

4300

4400

4500

6100

0.8

68

0.8

72

0.8

98

0.8

102

106

110

180

0.8

0.8

0.70

0.70

0.70

YAKK500--6

YAKK500--6

YAKK560--6

YAKK560--6

YAKK560--6

YAKK630--6

YAKK630--6

YAKK630--6

560

630

68.0 94.4

76.4 94.5

6.5

6.5

1.8

1.8

108

108

108

108

108

108

110

110

200

220

260

280

300

440

460

480

6300

6500

710 85.8 94.8

800 96.6 94.9

900 107 95.0

0.84 0.70

0.84 0.70

0.85 0.70

0.85 0.70

0.85 0.70

0.86 0.70

6.5

1.8

8200

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

8400

8700

1000 119

95.1

11400

11900

12300

1120 133 95.2

1250 147 95.3