YFB系列粉尘防爆三相异步电动机

（机座号 80～355）

产品样本

代号：0AP.138.059c

2009 年 06 月 03 日

目 录

1. 概述………………………………………………………………………………3

2. 型号说明…………………………………………………………………………3

3. 结构说明…………………………………………………………………………4

4. 使用条件…………………………………………………………………………4

5. 技术数据…………………………………………………………………………5

6. 结构及安装和外形尺寸…………………………………………………………9

7. 订货指南…………………………………………………………………………11

1 概述

YFB系列粉尘防爆三相异步电动机为全封闭自扇冷鼠笼式三相异步电动机。

具有体积小、重量轻、运行可靠、外形美观等特点，而且具有效率高、噪声低、

振动小、温升裕度大、性能优良，防爆结构先进、合理、使用安全可靠等优点.

该电动机被评为中国名牌产品。

本系列电动机是按国家标准 GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备

第１部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备》的规定设计制造的。该系列

电动机效率执行 GB18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价

值》中的能效限定值标准,效率达到 3 级能效等级，等效于 IEC60034-30 中 IE1

效率标准。其防爆标志分为 DIP B21 TB,T4、DIP B21 TB,T3、DIP B22 TB,T4、

DIPB22TB,T3、DIPA21TA,T4、DIPA21TA,T3、DIPA22TA,T4、DIPA22TA,T3，

分别适用于工厂中 21区或 22区引燃温度为 T3、T4组的在大气环境条件下粉尘

或纤维状的可燃性物质与空气形成的混合物场所的设备上。

YFB系列粉尘防爆三相异步电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员

会（IEC）标准的规定，其对应关系与德国 DIN42673标准相同，有利于出口机械

设备的配套安装和引进设备的备品备件。

本系列电动机的功率范围为 0.55～315Kw，机座中心高 80～355mm。

本系列电动机外壳按其限制粉尘进入电机外壳内部的能力分为尘密性（适用

21区）和防尘型（适用 22区），防护等级分别为 IP65和 IP55。电动机的冷却

方式为 IC411，并可按用户要求派生制成户外型（W）、户外防中等腐蚀型（WF1）

等。

2 型号说明

2.1 电动机型号代表意义示例：YFB355L1–2 WF1

Y----异步电动机 FB----粉尘防爆型

355--机座中心高（355mm）

2----极数（2极）

L1---长机座，1号铁心长

WF1--户外防中等腐蚀

2.2电动机防爆标志代表的意义：DIP B21 T T3

B,

DIP---电气设备防爆型式（粉尘防爆型）

B21--- B型可适用于 21区

T ----最高表面温度 T (可以标温度值)

B B

T3---温度组别（T3）

3 结构说明

3.1定子

定子绕组采用厚漆层导线，有绕组定子铁心经真空压力浸漆处理，保证导线

之间的空隙填充良好，使之成为一个完整的整体，绕组和绝缘具有良好的电气、

机械、热稳定和防潮性能。电动机的绝缘等级为 F 级，但定子绕组温升按 80K

考核,提高了电动机运行时的安全可靠性，如果用户需要还可以增加定子绕组测

温装置和安装防潮加热带，对绕组温度进行监控和保护。

3.2 转子

采用热套工艺将铸铝转子固定在轴上，转子经动平衡校验，电动机运行平稳、

振动小。

轴采用 45＃钢制成，电动机有一个圆柱形轴伸，借联轴器或正齿轮传动。

3.3 轴承和轴承室

轴承采用电机专用低振动、低噪声轴承，H132 及以下采用双面密封轴承，

在轴伸端装有波形弹簧垫片，以适度的弹力压靠轴承，有效地抑制电动机运转时

产生的振动和噪声，H160 及以上电动机在端盖上安装有不停机注排油装置，轴

承外盖储油腔大，可不停机加注轴承润滑脂。如果用户需要 H200及以上还可增

设轴承温度监控装置，对轴承温度进行监控。

3.4 风扇、风罩

风扇经静平衡校验与轴采用键联接，运行平稳，风扇小，噪声低。风罩为钢

板结构锥形风罩，在防止一定大小的固体异物进入壳内的前提下，具有最大的通

风面积和最好的通风散热效果，防护等级为 IP20。

3.5 在出厂时机座号 315 及以上电动机的轴伸端安装有轴承锁紧装置，在

运输过程中可有效保护电动机轴承不致受损。

4 使用条件

4.1环境温度：环境空气温度随季节而变化，最高不超过 40℃，最低不低于-15℃。

4.2海

拔：不超过 1000m。

4.3额定频率：50Hz。

4.4额定电压：380V、400V、415V、380／660V、660／1140V。

4.5工作方式：连续定额（S1）。

4.6户外型(W)：适用于户外场所。

4.7户外防腐型(WF1) ：适用于户外且具有中等腐蚀性介质场所。

注：用户对频率、电压及使用环境条件等有特殊要求时，请订货时注明。

5 技术数据

5.1 YFB系列电动机机座号与转速及功率的对应关系见表 1

表 1

同步转速 r/min

机座号

3000

1500

1000

功率 kW

0.37

0.55

0.75

1.1

750

600

80M1

80M2

0.75

1.1

1.5

2.2

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3.0

4.0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

45

55

75

--

90

90S

0.37

0.55

0.75

1.1

1.5

90L

100L1

100L2

112M

1.5

3.0

2.2

4.0

5.5

7.5

--

2.2

132S1

132S2

132M1

132M2

160M1

160M2

160L

5.5

7.5

11

3.0

2.2

3.0

4.0

5.5

--

11

4.0

5.5

7.5

--

7.5

15

18.5

22

15

18.5

22

11

--

180M

180L

--

15

11

200L1

200L2

225S

30

18.5

22

30

15

37

--

37

45

--

18.5

22

225M

45

30

250M

55

55

37

30

280S

75

75

45

37

280M

90

90

55

45

315S

110

132

160

185

200

(185)

(200)

110

132

160

185

200

(185)

(200)

75

55

315M

90

75

315L1

315L

110

--

90

--

315L2

355S1

355S2

132

110

160

132

(90)

续表 1

同步转速 r/min

机座号

3000

1500

1000

功率 kW

185

750

160

600

355M1

355M2

355L1

355L2

220

(250)

(280)

315

220

(250)

(280)

315

110

132

(200)

(220)

250

(185)

200

160

(185)

注1：带括号的为不推荐规格

注2：S、M、L后面的数字1、2分别代表同一机座号和转速下不同的功率。

5.2 电气性能见表 2。

表 2

满载时

效率 %

功率因数 cosφ

转动

惯量

堵转转矩 堵转电流 最大转矩 噪声

额定转矩 额定电流 额定转矩 dB(A)

重量

型

号

功率 电流 转速

A

负载

负载

kg

kW

r/min 4/4 3/4 1/2 4/4 3/4 1/2

kg.m

2

同步转速 3000r/min (2P)

YFB80M1-2 0.75 1.83 2825 75.0 75.0 74.8 0.83 0.77 0.65

YFB80M2-2 1.1 2.55 2825 78.0 79.2 77.6 0.84 0.79 0.69

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.6

1.6

1.6

6.1

7.0

7.0

7.0

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

67

67

72

72

76

77

80

80

86

86

86

88

90

90

92

92

94

94

96

96

98

98

98

99

99

100

100

100

100

0.0042

0.0050

0.0075

0.0097

0.0174

0.0303

0.0631

0.0733

0.2100

0.2500

0.3100

0.3700

0.6300

0.7300

1.2800

1.5500

1.8900

2.0200

2.2600

2.4200

2.7600

3.2200

3.4100

3.8600

7.8200

5.4600

6.2200

6.5400

6.5400

16

17

YFB90S-2

YFB90L-2

1.5 3.43 2840 79.0 80.0 79.8 0.84 0.79 0.70

2.2 4.85 2840 81.0 82.0 80.8 0.85 0.82 0.75

22

25

YFB100L-2 3.0 6.24 2880 83.0 83.2 82.8 0.88 0.84 0.75

YFB112M-2 4.0 8.12 2890 85.0 85.6 84.8 0.88 0.84 0.76

YFB132S1-2 5.5 11.0 2900 86.0 86.7 86.5 0.88 0.84 0.77

YFB132S2-2 7.5 14.9 2900 87.0 88.0 87.8 0.88 0.85 0.79

YFB160M1-2 11.0 21.5 2930 88.4 88.6 88.1 0.88 0.85 0.78

YFB160M2-2 15.0 28.6 2930 89.4 89.8 89.2 0.89 0.87 0.82

YFB160L-2 18.5 35.1 2930 90.0 90.4 89.6 0.89 0.88 0.84

YFB180M-2 22.0 41.0 2940 90.5 90.5 89.8 0.90 0.86 0.78

YFB200L1-2 30.0 55.4 2950 91.4 91.6 91.0 0.90 0.87 0.81

YFB200L2-2 37.0 67.9 2950 92.0 92.1 91.6 0.90 0.88 0.82

YFB225M-2 45.0 82.1 2970 92.5 92.5 92.0 0.90 0.88 0.82

YFB250M-2 55.0 99.8 2970 93.0 93.0 92.4 0.90 0.88 0.83

YFB280S-2 75.0 133.8 2970 93.6 93.6 93.0 0.91 0.89 0.84

YFB280M-2 90.0 160.0 2970 93.9 93.9 93.3 0.91 0.87 0.82

YFB315S-2 110.0 195.4 2980 94.0 93.8 93.0 0.91 0.90 0.84

YFB315M2-2 132.0 233.2 2980 94.5 94.3 93.6 0.91 0.89 0.85

YFB315L1-2 160.0 279.3 2980 94.6 94.4 93.8 0.92 0.91 0.86

YFB315L-2 185.0 323.0 2980 94.6 94.4 94.0 0.92 0.91 0.87

YFB315L2-2 200.0 348.4 2980 94.8 94.7 94.0 0.92 0.91 0.87

YFB355S1-2 185.0 323.0 2980 94.6 94.6 94.3 0.92 0.91 0.87

YFB355S2-2 200.0 348.4 2980 94.8 94.7 94.4 0.92 0.91 0.87

YFB355M1-2 220.0 383.2 2980 94.8 94.8 94.6 0.92 0.91 0.88

YFB355M2-2 250.0 433.7 2980 95.2 95.2 94.9 0.92 0.91 0.88

YFB355L1-2 280.0 485.7 2980 95.2 95.3 94.9 0.92 0.91 0.88

YFB355L2-2 315.0 545.3 2980 95.4 95.5 95.2 0.92 0.91 0.88

33

45

64

70

117

125

147

180

240

255

309

403

544

620

1000

1040

1350

1450

1600

1840

1840

1840

2100

2250

2250

同步转速

1500r/min (4P)

YFB80M1-4 0.55 1.57 1390 71.0 71.5 70.2 0.75 0.68 0.55

YFB80M2-4 0.75 2.03 1390 73.0 74.0 72.6 0.77 0.71 0.59

2.4

2.3

5.2

6.0

2.3

2.3

58

58

0.0060

0.0077

17

18

续表 2

满载时

效率 %

功率因数 cosφ

负载

转动

惯量

堵转转矩 堵转电流 最大转矩 噪声

额定转矩 额定电流 额定转矩 dB(A)

重量

型

号

功率 电流 转速

A

负载

kg

kW

r/min 4/4 3/4 1/2 4/4 3/4 1/2

kg.m

2

同步转速

1500r/min (4P)

YFB90S-4

YFB90L-4

1.1 2.85 1400 76.2 76.0 74.8 0.77 0.71 0.60

1.5 3.67 1400 78.5 79.0 77.6 0.79 0.73 0.62

2.2 5.09 1420 81.0 80.5 79.6 0.81 0.76 0.65

3.0 6.73 1420 82.6 83.0 81.6 0.82 0.77 0.67

4.0 8.80 1440 84.2 85.0 83.6 0.82 0.77 0.67

5.5 11.6 1440 86.0 87.0 86.9 0.84 0.79 0.69

7.5 15.4 1440 87.0 88.0 87.8 0.85 0.81 0.73

11 22.2 1460 88.4 88.5 87.6 0.85 0.81 0.71

15 30.0 1460 89.4 89.7 88.6 0.85 0.82 0.75

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.5

7.5

7.5

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

61

61

64

64

65

71

71

75

75

76

76

79

81

81

83

86

86

93

93

94

94

94

95

95

95

95

95

95

0.0120

0.0150

0.0310

0.0390

0.0590

0.1130

0.1670

0.3600

0.4200

0.6800

0.7200

0.8100

1.2100

1.8500

2.3200

2.8600

3.3400

4.6800

4.9600

5.2200

5.4300

5.6200

6.4500

6.5600

6.8800

7.2200

7.4600

7.6800

22

27

YFB100L1-4

YFB100L2-4

YFB112M-4

YFB132S-4

YFB132M-4

YFB160M-4

YFB160L-4

34

38

43

68

81

123

144

182

190

270

284

320

427

562

667

1000

1100

1100

1400

1450

1720

1720

1820

1900

2080

2260

YFB180M-4 18.5 36.5 1470 90.5 90.9 90.2 0.85 0.81 0.72

YFB180L-4

YFB200L1-4

YFB225S-4

YFB225M-4

YFB250M-4

YFB280S-4

YFB280M-4

YFB315S-4

YFB315M-4

22 43.1 1470 91.2 91.6 91.0 0.85 0.82 0.73

30 57.6 1470 92.0 92.2 91.6 0.86 0.82 0.74

37 69.9 1480 92.5 92.6 92.0 0.87 0.83 0.74

45 84.7 1480 92.8 92.8 91.4 0.87 0.83 0.75

55

55 103.3 1480 93.0 93.2 92.8 0.87 0.84

75 139.6 1480 93.8 93.9 93.5 0.87 0.85 0.79

90 166.8 1485 94.2 94.2 93.6 0.87 0.85 0.78

110 198.7 1485 94.5 94.4 93.8 0.89 0.87 0.81

132 237.7 1485 94.8 94.7 94.2 0.89 0.88 0.84

YFB315L1-4 160 284.6 1485 94.9 94.9 94.4 0.90 0.88 0.83

185 329.1 1485 94.9 94.9 94.7 0.90 0.88 0.85

YFB315L-4

YFB315L2-4 200 355.8 1485 94.9 95.0 94.7 0.90 0.88 0.85

YFB355S1-4 185 329.1 1488 94.9 94.8 94.6 0.90 0.89 0.84

YFB355S2-4 200 355.8 1488 94.9 95.1 94.7 0.90 0.88 0.84

YFB355M1-4 220 391.3 1488 94.9 95.1 94.8 0.90 0.89 0.85

YFB355M2-4 250 443.3 1488 95.2 95.4 95.2 0.90 0.89 0.86

YFB355L1-4 280 496.5 1488 95.2 95.4 95.2 0.90 0.89 0.86

YFB355L2-4 315 558.6 1488 95.2 95.5 95.3 0.90 0.89 0.86

同步转速 1000r/min (6P)

YFB801-6

YFB802-6

YFB90S-6

YFB90L-6

YFB100L-6

YFB112M-6

YFB132S-6

0.37 1.27 910 63.0 63.2 60.0 0.70 0.60 0.48

1.9

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

2.0

2.1

2.1

2.0

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

4.7

4.7

5.5

5.5

5.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

2.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.0

2.0

2.0

2.0

54

54

57

57

61

65

69

69

69

73

73

73

76

76

76

78

80

80

85

85

0.55 1.76 910 66.0 67.1 65.8 0.72 0.63 0.50

0.75 2.29 910 69.0 70.0 68.0 0.72 0.63 0.51

1.1 3.14 910 73.0 74.0 72.7 0.73 0.65 0.52

1.5 3.95 940 76.0 77.2 75.2 0.76 0.69 0.57

2.2 5.57 940 79.0 80.0 78.6 0.76 0.69 0.58

3.0 7.31 960 81.0 83.9 83.2 0.77 0.71 0.59

0.017

0.020

23

25

0.039

33

0.068

45

0.161

0.203

63

73

YFB132M1-6 4.0 9.39 960 83.0 85.7 85.1 0.78 0.71 0.59

YFB132M2-6 5.5 12.6 960 85.0 86.0 85.2 0.78 0.72 0.60

0.258

84

YFB160M-6

7.5 16.8 970 86.0 86.7 85.9 0.79 0.73 0.63

0.4600

0.6100

1.0100

1.6200

1.8400

2.4300

2.6800

3.4600

3.9700

4.5700

4.8300

119

147

195

220

250

292

408

536

595

920

1100

YFB160L-6 11.0 24.2 970 87.5 88.0 87.2 0.79 0.75 0.65

YFB180L-6 15.0 31.6 970 89.0 89.7 88.9 0.81 0.77 0.67

YFB200L1-6 18.5 37.6 970 90.0 90.4 89.8 0.83 0.79 0.70

YFB200L2-6 22.0 44.7 970 90.0 90.5 89.7 0.83 0.79 0.70

YFB225M-6 30.0 57.6 980 92.0 92.4 91.8 0.86 0.83 0.76

YFB250M-6 37.0 71.0 980 92.0 92.3 91.8 0.86 0.83 0.77

YFB280S-6

45.0 85.9 980 92.5 92.6 92.2 0.86 0.83 0.76

YFB280M-6 55.0 104.7 980 92.8 92.8 92.0 0.86 0.84 0.79

75.0 141.7 985 93.5 93.3 92.6 0.86 0.83 0.74

YFB315M-6 90.0 169.5 985 93.8 93.6 93.2 0.86 0.83 0.76

YFB315S-6

续表 2

满载时

效率 %

功率因数 cosφ

转动

惯量

堵转转矩 堵转电流 最大转矩 噪声

额定转矩 额定电流 额定转矩 dB(A)

重量

型

号

功率 电流 转速

A

负载

负载

kg

kW

r/min 4/4 3/4 1/2 4/4 3/4 1/2

kg.m

2

同步转速 1000r/min (6P)

YFB315L1-6 110 206.7 985 94.0 93.8 93.4 0.86 0.84 0.77

YFB315L2-6 132 244.7 985 94.2 94.0 93.6 0.87 0.85 0.78

2.0

2.0

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

85

85

92

92

92

92

92

5.3200

5.9500

7.3200

7.8900

8.1700

8.2500

8.3600

1200

1600

1760

1900

2140

2250

2250

YFB355S-6

160 292.3 985 94.5 94.4 94.1 0.88 0.86 0.81

YFB355M1-6 185 338.0 985 94.5 94.4 94.1 0.88 0.87 0.82

YFB355M2-6 200 365.4 985 94.5 94.6 94.3 0.88 0.87 0.82

YFB355L1-6 220 401.9 985 94.5 94.6 94.4 0.88 0.87 0.83

YFB355L2-6 250 454.3 985 95.0 94.9 94.5 0.88 0.87 0.83

同步转速 750r/min (8P)

YFB90S-8

YFB90L-8

0.37 1.44 710 63.0 62.8 58.0 0.62 0.52 0.41

0.55 2.07 710 64.0 63.6 61.0 0.63 0.52 0.41

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

4.0

4.0

4.0

5.0

5.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

56

56

59

59

61

64

64

68

68

68

70

73

73

73

75

76

76

82

82

82

82

90

90

90

90

YFB100L1-8 0.75 2.36 710 71.0 71.0 68.4 0.68 0.58 0.46

YFB100L2-8

YFB112M-8

YFB132S-8

YFB132M-8

1.1 3.32 710 73.0 73.6 72.0 0.69 0.60 0.47

1.5 4.40 710 75.0 76.2 74.8 0.69 0.61 0.48

2.2 5.80 710 79.0 80.0 79.0 0.73 0.65 0.52

3.0 7.71 710 81.0 82.0 79.9 0.73 0.65 0.52

0.12

0.20

0.36

0.46

0.61

1.06

1.60

2.5

2.74

2.91

3.21

3.42

3.72

4.15

4.8

63

79

118

YFB160M1-8 4.0 10.3 720 81.0 81.7 80.7 0.73 0.65 0.53

YFB160M2-8 5.5 13.4 720 83.0 83.7 82.8 0.75 0.67 0.55

119

YFB160L-8

YFB180L-8

YFB200L-8

YFB225S-8

YFB225M-8

YFB250M-8

YFB280S-8

YFB280M-8

YFB315S-8

YFB315M-8

YFB315L1-8

7.5 17.6 720 85.0 86.8 84.6 0.76 0.69 0.57

11 25.3 730 87.0 87.4 86.7 0.76 0.69 0.58

15 33.7 730 89.0 89.2 88.4 0.76 0.69 0.58

18.5 40.0 730 90.0 90.3 89.7 0.78 0.73 0.63

22 47.4 730 90.5 90.8 89.3 0.78 0.73 0.63

30 63.4 730 91.0 91.5 89.8 0.79 0.75 0.65

37 77.8 740 91.5 91.7 91.0 0.79 0.74 0.65

45 94.1 740 92.0 92.3 91.7 0.79 0.75 0.66

55 111.2 740 92.8 92.5 91.2 0.81 0.73 0.64

75 150.5 740 93.5 92.7 91.8 0.81 0.75 0.65

90 177.8 740 93.8 93.6 92.3 0.82 0.76 0.66

145

184

250

266

292

405

520

592

920

1100

1100

1300

1600

1820

2050

2200

YFB315L2-8 110 216.8 740 94.0 93.7 92.7 0.82 0.76 0.66

5.44

11.37

13.7

13.7

16.33

YFB355S-8

YFB355M-8

132 259.6 740 94.2 94.1 93.5 0.82 0.78 0.70

160 314.7 740 94.2 94.5 93.9 0.82 0.78 0.70

YFB355L1-8 185 363.9 740 94.2 94.5 94.2 0.82 0.80 0.73

YFB355L2-8 200 387.4 740 94.5 94.7 94.1 0.83 0.80 0.72

同步转速 600r/min (10P)

YFB315S-10

YFB315M-10

YFB315L1-10

YFB315L2-10

YFB355S-10

45 99.6 585 91.5 91.8 91.2 0.75 0.70 0.61

55 121.1 585 92.0 91.8 91.1 0.75 0.70 0.61

75 162.1 585 92.5 92.3 91.7 0.76 0.72 0.62

90 190.9 585 93.0 92.8 92.2 0.77 0.73 0.64

90 190.9 585 93.0 92.7 91.8 0.77 0.72 0.62

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.0

6.0

6.0

6.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

82

82

82

82

82

90

90

90

90

YFB355M1-10 110 229.9 585 93.2 93.1 92.2 0.78 0.73 0.62

YFB355M2-10 132 275.0 585 93.5 93.3 92.3 0.78 0.72 0.62

YFB355L1-10 160 333.3 585 93.5 93.4 92.5 0.78 0.73 0.63

YFB355L2-10 185 385.4 585 93.5 93.5 92.7 0.78 0.74 0.64

注：1.当额定电压不是380V时，额定电流按I=I(380V)*380/U。

N

N

2.表内数值为理论计算值，实际运行数值与此表中数值会有所出入,以铭牌打印为准。

5.3电动机振动强度限值按表 3

表 3

轴中心高/ mm

80≤H≤132

速度

132＜H≤280

速度

280＜H≤355

速度

加速

度

加速

度

加速

度

位移

μ m

25

位移

位移

μ m

45

安装方式

2

2

2

mm/s

m/s

μ m

35

mm/s

m/s

mm/s

m/s

自由悬置

刚性安装

1.6

2.5

2

2.2

3.5

2.8

2.8

4.4

3.6

21

1.3

29

1.8

37

2.3

6 结构及安装型式和安装外形尺寸

6.1电动机结构及安装型式

本系列电动机的安装方式符合 GB997-81《电机结构及安装型式代号》及

IEC34-7的规定。本系列电动机有三种基本结构型式：

B3—机座带底脚，端盖无凸缘；B5—机座不带底脚，端盖有凸缘；B35—机座

带底脚，端盖有凸缘。

本系列电动机在上述3种基本结构上，可派生15种常用结构及安装型式，其

制造范围见表4，结构及安装型式示意图见表5。

表 4

机座号

80—112

132--160

180--280

315--355

结构及安装型式代号

B3, B5, B6, B7, B8, B14, B34, B35, V1, V3, V5, V6, V15, V18, V36

B3, B5, B6, B7, B8, B35, V1, V3, V5, V6, V15, V36

B3, B5, B35, V1

B3, B35, V1

6.2电动机接线盒结构

本系列电动机接线盒位于机座的顶部，接线盒内腔容积大，便于用户接线，

并具有良好的防爆和防护性能，进线方式为橡套电缆和钢管布线两种结构。按不

同起动要求，可分别制成一个进线口（适用于电动机直接起动）和两个进线口（适

用于电动机 Y-△起动）。接线盒进线口及适用范围见表 6。

表 6

进线电缆最大 钢管布线进线

接线盒规格

使用机座号

进线口数

正常供货范围

外径

φ 25

φ 35

φ 42

φ 42

φ 50

φ 42

φ 50

口螺纹

M30X2

M5

M6

80-132

160-180

200-225

200-225

250-280

250-280

315-355

单

单

单

双

单

双

双

正常

正常

正常

特殊

正常

特殊

正常

M36X2

M8

M48X2

M8

2XM48X2

M64X2

M10

M10

M16

2XM48X2

2XM64X2

注：订货无要求时，本系列电动机均按接线盒在电动机顶部,280及以下机座号为单出线口橡

套电缆，315及以上机座号为双出线口橡套电缆供货。

6.3 电动机安装外形尺寸见表 7。

7.订货须知

7.1本样本中的数据随着技术进步允许有变动，不另行通知，请注意样本的出版

日期。

7.2如有特殊要求，如电压、频率、防护等级、旋转方向、双轴伸、噪声振动限

制等必须签订技术协议后，方可制造。

7.3 订货时请注明电动机外观颜色（详见封地），如另有特殊要求时请一并在合

同中注明，合同中没有注明时，我公司均按常规颜色交付。

7.4订货时请注明电动机的型号、功率、同步转速、电压、频率、安装结构型式、

防爆级别、温度组别、使用场所和接线盒进线方式以及旋转方向等。

例：75kW、 2P、380V、50Hz机座带底脚、端盖无凸缘、防爆等级为 DIPB21T T3、

B,

防护等级 IP65、进线方式为橡套电缆、顺时针旋转，适用于具有中等腐蚀场所

的电机，表述为：

YFB280S-2 75KW 380V 50Hz DIP B21 T T3 IP65 B3 WF1 橡套电缆

B,

时针旋转

名

地

邮

称：

址:

编:

南阳防爆集团股份有限公司

河南省南阳市仲景北路22号

473008

图文传真:

(0377) 3258318 3224273

(0377) 3258312 3258316 3258317

info@cn-nf.com

直线电话:

E─mail address:

电

报:

7122(南阳)

休 息 日:

星期六 星期日

设计：郭军明

校核：来海丰

审核：李薇

批准：杨盛成

日期：2009年 06月 03日