YBJ、YJ系列绞车用三相异步电动机

产 品 样 本

代号：0AP.138.085a

2009年 5月

2

1、概述

绞车用三相异步电动机分为 YBJ系列隔爆型和 YJ系列普通型（以下简称为：YBJ隔爆

型电动机和 YJ普通型电动机，合称为：电动机），本系列电动机是为驱动煤矿井下或地面

调度绞车、中间巷道矿车及牵引重物的绞车机械配套的专用电动机。本系列电动机具效率

高、外形美观、安全可靠运行、寿命长，性能优良，安装使用维修方便等特点。

YBJ 隔爆型电动机防爆性能执行 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第 1

部分：通用要求》和 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第 2部分：隔爆型“d”》

的规定,也附合 IEC79-1，BS4683和 EN50018的规定，制成隔爆型。防爆标志为 ExdⅠ, 适

用于煤矿井下具有可燃性气体(甲烷)与空气形成爆炸性气体环境的场所。YJ普通型适用于

无爆炸性气体混合物的环境。

2、型号说明

电动机型号代表的意义:

Y B J - 25 - 4

异步电动机

隔爆型（O为普通型）

极数

功率

绞车用

3、结构说明

3.1 YBJ隔爆型电动机的防爆标志为 ExdI。

3.2电动机结构及安装型式为 IMB3、IMB5、IM9001。

3.3电动机主体外壳防护等级为 IP44或 IP54或 IP55，接线盒为 IP54或 IP55。

3.4电动机的冷却方式为 IC410、IC411、IC416。

3.5电动机绝缘等级为 F级或 H级，定子绕组温升裕度大、寿命长。

3.6电动机具有一端圆柱形轴伸，借弹性联轴器或正齿轮转动。

3.7电动机定子绕组采用高强度聚酯漆包圆铜线，并经 VPI浸漆处理成为一个完整的整体，

绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。

3.8电动机转子采用铸铝结构，转子经动平衡校验，电动机运转平稳、振动小、噪声低。

3.9电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片，电动机损耗低、效率高。

3.10电动机主体外壳材质机座采用无缝钢管或钢板制造，具有较高的抗冲击、碰撞能力，

其余外壳零部件均采用不低于 HT250的灰铸铁制成。

3.11电动机轴承选用低振动、低噪声轴承。

3.12电动机风扇、风罩：采用塑料、铸铝或铸铁风扇，强度高，风扇与轴采用键联接，运

行可靠。风罩为钢板结构，在防止一定大小的外物侵入的前提下得到最大的通风面积，使

风路通畅。

3

4、使用条件

4.1电动机使用环境条件

4.1.1 环境空气温度随季节变化，一般不超过-20～+40℃。

4.1.2 海拔不超过 1000m。

4.1.3 环境空气最大相对湿度不超过 95%（当温度为+25℃时）。

4.1.4 YBJ隔爆型电动机为煤矿井下环境，YJ系列普通型，为地面非防爆环境。

4.2 电动机使用电气条件

4.2.1额定电压：380/660V、660/1140V、1140V。

4.2.2额定频率：50Hz。

4.2.3工作定额为连续工作制 S1、断续工作制 S3（负载持续率 Fc为 40%或 60%）或连接工

作制（S8 30%、S4 50%）为基准的周期工作定额。

5、技术数据

5.1 产品型号：

5.1.1 YBJ-7.5-4（原 JBJ27.5-4）

5.1.2 YBJ-8-4（原 JBJL8-4）

5.1.3 YBJ-11.4-4、YJ-11.4-4（原 JBJ、JOJ、JBJQ11.4-4）

5.1.4 YBJ-25-4（原 JBJ、JBJQ25-4）

5.1.5 YBJ-40-4（原 YBJa40-4）

5.1.6 YBJ560-12 500kW

5.1.7 YBJ-500-10 500Kw

5.1.8 YBJ-500-16 500kW

5.2 技术数据如表 1：

4